# 基于跳频与抗干扰调制的隐蔽图像通信系统设计与实现

## 摘要

在复杂电磁环境下，无线图像传输不仅容易受到各种干扰影响，还面临非法截获与外部监测风险。传统通信研究通常聚焦误码率、吞吐量或单一抗干扰算法，较少将图像压缩、分包传输、保密处理、跳频抗干扰、截获分析和可检测性评估放在同一条端到端链路中统一讨论。针对上述问题，本文基于 MATLAB 设计并实现了一套隐蔽图像通信系统。系统在发送端完成图像压缩、分包、逐包混沌加密、连续扰码、信道编码、交织、调制、跳频和成型；在接收端完成同步、解跳、抗干扰、软判决译码、会话恢复和图像重组；在评估端同时引入合法接收端、非法截获者和外部监测者三类对象，形成“可恢复、难截获、难检测”的联合分析框架。阶段性结果表明，该系统已经具备较完整的主链路功能和实验支撑能力，可为后续论文写作与性能对比提供统一平台。

关键词： 图像通信；跳频通信；抗干扰接收机；混沌加密；隐蔽通信

## 第一章 绪论

### 1.1研究背景与意义

随着无线图像与视频业务持续增长，高信息量载荷在复杂信道中的可靠传输需求不断提升。与普通控制信息相比，图像数据量更大、连续性更强、对恢复质量更敏感，一旦链路中出现突发误码，就可能导致整幅图像出现严重失真。与此同时，在军事通信、专网通信和特殊感知场景中，系统不仅要保证传得准，还要尽量做到传得隐蔽、传得安全，因此单纯依赖传统调制解调链路已难以满足综合需求。

跳频通信具有频率分集和较强的抗窄带干扰能力，混沌加密与扰码白化能够提升载荷随机性，图像压缩与分包机制又能降低链路负担并改善工程可实现性。因此，构建一个把图像压缩、分包组织、会话元信息传输、跳频抗干扰、保密处理以及隐蔽性评估统一起来的端到端仿真平台，具有明显的研究价值和工程意义。

### 1.2 国内外研究现状

现有跳频通信研究主要集中在跳频序列设计、同步捕获、抗窄带阻塞与低截获概率分析等方面，能够有效降低局部频带干扰对整体通信的破坏，但对于图像业务这种大载荷、强连续性的应用，仅靠跳频本身仍不足以保证业务恢复效果。图像加密领域大量工作使用多种典型混沌映射完成置乱和扩散，提升图像统计随机性；然而，图像压缩后如何与分包传输、逐包恢复及链路保密协同设计，仍缺少完整系统级研究。

在抗干扰方向，传统方法如门限置零（Blanking）、幅度削波（Clipping）、频域陷波结构简单、解释性强，但通常依赖经验阈值，对复合干扰和时变环境的适应性有限。近年来，卷积网络（CNN）、门控循环单元（GRU）等机器学习方法被逐步引入抗干扰接收机，用于干扰检测、样本修复和软信息增强，但它们是否能稳定提升端到端图像恢复质量，仍需在统一平台中结合误码率、图像质量与隐蔽性指标进行系统验证。

### 1.3 本文主要研究内容

本文围绕以下几个方面展开。第一，设计基于离散余弦变换的图像压缩方法，降低待传输有效比特量。第二，设计图像分包与数据帧组织机制，使每个分包可独立传输和恢复。第三，构建逐包混沌加密、连续扰码、卷积编码、交织、调制与跳频联合链路。第四，设计专用会话帧与连续状态重建机制，使接收端能够先恢复图像尺寸、总载荷长度和总分包数等会话元信息，再按分包顺序完成整图恢复。第五，构建传统方法与机器学习方法并行的抗干扰接收机。第六，引入合法接收端、非法截获者和外部监测者三类评估对象，开展联合性能分析。

### 1.4 章节安排

全文共分六章。第一章介绍研究背景、现状与主要工作。第二章阐述系统理论基础与总体架构。第三章介绍发送端处理、会话组织与保密机制。第四章讨论抗干扰接收机设计。第五章说明仿真平台与联合评估方法。第六章总结全文并展望后续工作。

## 第二章 系统理论基础与总体架构

### 2.1 核心理论基础

为了兼顾图像质量与传输效率，本文采用基于离散余弦变换（DCT）的有损压缩方法。系统先对图像进行 8x8 分块，再保留主要低频系数并进行量化编码。该方法不能直接提高瞬时物理层速率，但能够减少待传输载荷，进而缩短总传输时长。图像恢复效果主要通过均方误差（MSE）、峰值信噪比（PSNR）和结构相似性（SSIM）三个指标衡量，以补充误码率无法直接反映视觉质量的不足。

在底层链路上，系统采用卷积编码与块交织增强抗差错能力，数据段默认使用 QPSK 调制；跳频模块在多个频点间切换，以减轻持续窄带干扰对链路的破坏。接收端通过软判决解调和维特比译码保留符号可靠性信息，从而提高复杂干扰场景下的恢复能力。

### 2.2 复合信道与干扰模型

为了更贴近复杂电磁环境，系统构建了由高斯白噪声、伯努利-高斯脉冲噪声、多径、单音干扰、窄带噪声干扰和扫频干扰组成的复合信道模型，并引入随机时延、分数定时偏差和载波频偏等同步失配因素。该模型不追求完全复刻某一现网标准，而是强调参数可调、场景可叠加、实验可重复，以便系统性考察各类算法在多种条件下的表现。

### 2.3 系统总体架构

系统从内部逻辑上可分为预共享配置层、会话层和数据帧层。预共享配置层负责调制方式、编码参数、分包规则、跳频参数和会话传输策略等双方预先约定的信息；会话层负责图像尺寸、总载荷长度和总分包数等整次传输所需的会话元信息；数据帧层负责每个分包的同步头、物理层头部和受保护数据域。这样既减少了重复控制开销，又使链路结构更清晰，还能让解码数据的关键元信息不过空口，最大程度降低了被截获的可能。

## 第三章 发送端设计与会话组织

### 3.1 图像压缩、分包与保密处理

发送端首先读取原始图像并完成压缩编码，将压缩后的比特流按固定长度切分为多个分包。考虑到整图统一加密会放大局部错误扩散，系统采用“先分包、后逐包独立混沌加密”的策略。每个分包在进入物理层前分别执行混沌加密，再叠加连续扰码，以提升载荷随机性并减弱可识别统计特征。这种设计既有利于保密，也有利于将错误限制在单个分包内，避免局部恢复失败拖垮整幅图像。

### 3.2 会话元信息与专用会话帧

图像通信不同于普通随机载荷传输，接收端必须知道图像行列数、通道数、总载荷字节数和总分包数等会话元信息，才能正确完成整图重组。为此，本文设计了专用会话头机制，即在正式发送数据帧前，优先发送承载会话元信息的专门会话头，使接收端先建立本次会话上下文，再进行后续逐包恢复。与将全部会话字段重复嵌入每个数据帧相比，这种方式更有利于降低控制开销，并保持协议层次清晰。

在具体实现上，系统支持逐帧嵌入、会话头重复发送和强保护会话帧等多种元信息传输方式。当前主线采用会话头重复发送模式，即在正式数据传输前连续发送若干个专用会话头，以提高复杂干扰条件下会话建立的成功率。该设计兼顾了可靠性与带宽开销，也使后续实验能够进一步比较不同会话组织策略对恢复性能的影响。

### 3.3 数据帧结构与连续状态重建

每个分包对应一个独立物理层数据帧，帧结构由同步头、物理层头部和受保护数据域组成。同步头负责捕获和定时恢复，物理层头部负责携带分包序号、校验等控制信息，受保护数据域则进入扰码、编码、交织、调制和跳频链路。为了避免每个分包都显式传输完整的扰码和跳频状态，系统引入连续状态重建机制：接收端根据分包序号和预共享参数，在本地推导当前分包对应的扰码偏移与跳频偏移。这样既保留了逐包独立成帧的鲁棒性，又降低了头部开销。

### 3.4 发射链路实现

在物理层实现上，系统对分包数据完成卷积编码、块交织、数据调制、跳频映射和脉冲成型，形成最终发射波形。该链路兼顾了图像业务所需的有效吞吐、复杂环境中的抗干扰能力以及隐蔽传输要求，为后续接收端同步、解调和重建提供统一输入。

## 第四章 抗干扰接收机设计

### 4.1 同步、解调与译码流程

接收端首先通过匹配滤波、长前导同步、分数定时估计和残余频偏补偿完成基础同步处理，再优先恢复物理层头部，获得分包序号和校验信息。随后，系统依据会话上下文与分包序号完成解跳、扰码偏移恢复和数据段长度推导，进入抗干扰处理、软判决解调、解交织与维特比译码流程。若当前分包携带会话元信息，则接收端更新会话上下文；若只携带业务数据，则直接将恢复结果写回对应分包位置。最终，系统根据全部有效分包完成图像重组。

### 4.2 传统抗干扰方法

本文实现了门限置零、幅度削波、频域陷波和自适应陷波等传统抗干扰方法。门限置零适合快速抑制强脉冲污染，但阈值过低会误伤正常样本；幅度削波相对平滑，能保留部分信息，但同样依赖阈值设置。频域陷波和自适应陷波更适合处理单音或窄带干扰，能够在频谱上削弱局部强干扰成分。传统方法优势在于结构简单、实现代价低、可解释性强，因此适合作为系统对照基线。

### 4.3 机器学习抗干扰方法

为了弥补固定阈值方法在复合干扰场景中的不足，系统进一步引入逻辑回归、一维卷积网络和门控循环单元三类模型。逻辑回归以幅度、归一化幅度和差分特征为主，训练与推理成本低，适合作为轻量级基线；一维卷积网络擅长提取邻域内的局部突变模式，更适合识别脉冲污染造成的短时异常结构；门控循环单元能够利用时序相关性，对经过成型滤波和信道扩散后的脉冲干扰进行更长范围建模。

这些模型并不仅仅输出二分类结果，还尝试给出样本软可靠性信息，使其能够直接参与后续软判决译码流程。这样，机器学习模块不再只是独立的离线识别器，而成为接收机内部的一部分。当前阶段，相关模型已经完成训练、加载和链路接入，并获得初步实验结果，但其在不同干扰强度、不同复合信道和不同参数配置下的稳定优势，仍需更多实验进一步验证。

## 第五章 仿真平台与联合性能评估

### 5.1 仿真平台配置

系统主要基于 MATLAB 实现，默认参数由统一配置文件管理。当前平台支持图片灰度图化、离散余弦变换压缩、固定分包长度、卷积编码、块交织、QPSK 数据调制、多频点跳频、脉冲成型以及专用会话帧传输模式。程序可在多组 Eb/N0 条件下自动运行，输出误码率、图像质量指标、检测统计结果和图形文件，便于后续集中分析。

### 5.2 三类评估对象与指标体系

系统同时评估三类对象。第一类是合法接收端（Bob），重点考察误码率、分包恢复成功率、均方误差、峰值信噪比和结构相似性，以反映链路可靠性与图像重建质量。第二类是非法截获者（Eve），用于分析在不同先验知识条件下的恢复效果，验证系统的抗截获能力。第三类是外部监测者（Warden），用于评估系统是否容易被发现，当前检测层包括能量检测、窄带扫描检测和循环平稳特征检测等方式。通过三类对象联合分析，系统能够同时讨论“接收端能否恢复、截获者能否破解、监测者能否发现”这三个问题。

对于非法截获者，系统允许分别设置其对扰码、跳频规律和混沌参数的掌握程度，从而比较“信道条件较好但先验知识不足”与“信道条件一般但已知更多参数”两类情形的差异。对于外部监测者，平台除输出检测概率和误警概率外，还保留判决统计量与门限结果，便于分析不同跳频、扰码和会话组织方式对可检测性的影响。

### 5.3 阶段性结果与后续实验重点

目前平台已经具备一键运行、模型自动加载、结果自动保存和结构化输出能力，能够支持多种干扰条件下的批量实验。阶段性结果表明，专用会话帧、逐包独立保密和连续状态重建等机制能够较好支撑图像业务链路运行；传统方法与机器学习方法也已经完成统一接入。后续实验将重点比较不同抗干扰方法的性能差异，分析不同会话元信息传输策略对恢复稳定性和空口开销的影响，并进一步研究系统在合法恢复、抗截获和低可检测性之间的平衡关系。

## 第六章 总结与展望

本文构建了一套面向复杂电磁环境的隐蔽图像通信仿真平台，将图像压缩、分包传输、专用会话帧、混沌保密、跳频抗干扰、智能接收与联合评估整合到同一体系中。当前系统已完成主链路与大部分关键模块实现，具备继续开展实验和完善论文正文的基础。后续将进一步补充多场景实验数据，优化接收端同步与会话恢复流程，完善机器学习模型参数及对比分析，最终形成完整毕业论文。